Проект 
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

План природоохранных мероприятий и охраны социальной среды

по Контракту:

«Строительство главного канализационного коллектора»

2021 год

Содержание

| 1 | Проект организации строительства | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 5 |
| 3 | Социальные аспекты реализации проекта | 7 |
| 3.1 | Социальные последствия реализации проекта | 7 |
| 3.2 | Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР | 7 |
| 3.3 | Выводы | 7 |
| 4 | План экологического и социального управления | 10 |
| 4.1 | Мероприятия по минимизации воздействия и мониторинг выполнения Плана экологического и социального управления | 10 |
| 4.2 | Обязанности и институциональные механизмы | 22 |
| 4.3 | Отчетность о соблюдении защитных положений | 23 |
| 4.4 | Механизмы подачи и рассмотрения жалоб | 23 |
| 4.5 | Раскрытие информации | 23 |

- 1. Проект организации строительства

Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство объекта «Строительство главного канализационного коллектора».

ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование, с учетом современных нормативных требований.

Проект организации строительства по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3)» включает в себя:

- а) характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

- б) сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

- в) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально- бытового обслуживания (при необходимости)

- г) описание транспортной схемы (схем) доставки материально- технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

- д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

- е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)

- ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

- з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

- и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

- к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

- л) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

- м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

- н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

- о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

- п) обоснование принятой продолжительности строительства

- р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

- с) ситуационный план т) план полосы отвода

- у) организационно-технологические схемы

Проект организации строительства по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС 101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области» включает в себя:

- Общие положения

- Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

  - Расположение объекта.

  - Климатические и инженерно-геологические условия площадки.

  - Конструктивные решения.

- Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

- Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

- Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов.

- Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

- Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для непроизводственного назначения.

- Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций и обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

- Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

  - Календарный план строительства.

  - Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства.

  - Методы производства основных строительно-монтажных работ.

    - Земляные работы.

    - Бетонные работы.

    - Монтаж сборных ж.б. и пластиковых конструкций

    - Отделочные работы.

    - Устройство тротуаров, дорог, площадок.

    - Строительные работы в зимнее время.

- Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

  - Определение потребности в рабочих кадрах.

  - Определение потребности строительства машинах, механизмах и транспортных средствах и автотранспорте.

  - Определение потребности в энергоресурсах и воде.

  - Определение потребности строительства в санитарно-бытовых, административных и складских помещениях.

- Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

- Административно-хозяйственная и диспетчерская связь.

- Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых конструкций, материалов и оборудования.

- Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

- Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

- Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

- Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

- Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

- Технико-экономические показатели по организации строительства.

Проект организации строительства размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».

(http://www.dvk-dzr.ru)

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на строительство объекта «Строительство главного канализационного коллектора».

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3)» включает в себя:

- Результаты оценки воздействия на окружающую среду

  - Основание для проектирования

  - Общие сведения о проектируемом объекте

  - Характеристике района, условий строительства проектируемого объекта.

- Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета ПДВ

  - Расчеты и анализ уровня загрязнения атмосферы

  - Расчет уровня шума, создаваемого работающим оборудованием

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

  - Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектов

  - Водопотребление и водоотведение

  - Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

  - Мероприятия по сбросу, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Растворы буровые глинистные на водной основе при горизонтальном, наклонно-горизонтальном бурении при строительстве подземных сооружений

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин

Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-горизонтальном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные - образуются при наклонно-горизонтальном бурении

  - Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа и нерестилища рыб

  - Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных объектах

- Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС 101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области» включает в себя:

- Общие сведения об объекте

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

  - Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства.

  - Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

    - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительных работ

    - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

2.3.1.	Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ

2.3.2.	Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации

  - Краткая характеристика газоочистных установок, анализ их эффективности

  - Параметры выбросов для расчета загрязнения атмосферы

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для анализа воздействия на воздушный бассейн

  - Проведение расчетов рассеивании и определение степени влияния выбросов объекта на воздушный бассейн

  - Предложения по нормативам ПДВ

  - Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ)

  - Мероприятия но охране атмосферного воздуха

  - Шумовое воздействие от объекта

    - Период проведения строительных работ

    - Период эксплуатации

    - Мероприятия по снижению шумового воздействия

  - Благоустройство и озеленение

  - Сведении о санитарно-защитной зоне

- Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

  - Краткая характеристика земель района расположения объекта

- Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

  - Технические решения по водопотреблению и водоотведению

  - Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

    - Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период проведения строительства

    - Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод в период эксплуатации

- Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов

  - Виды и количество отходов проектируемого объекта на период строительства

  - Виды и количество отходов проектируемого объекта на период эксплуатации

  - Требования к местам и способам хранения отходов

  - Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

  - Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций при обращении с отходами

- Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

- Мероприятия по охране недр и континентального шельфа российской федерации

- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

  - Мероприятия по охране растительности

  - Мероприятия по охране животного мира

- Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров

- Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации

- Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

  - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ

  - Расчет платы за размещение отходов

  - Расчет компенсационных выплат за снос зеленых насаждений на землях населенных пунктов

  - Сводный перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал».

(http://www.dvk-dzr.ru)

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Реализация мероприятия «Строительство главного канализационного коллектора» предусматривает строительство и реконструкция участков канализационных сетей главного коллектора и строительство КНС г. Дзержинска Нижегородской области. Участки реконструкции трасс канализации и прилегающие к ним территории, спланированы и выстроены при застройке территории, строительстве проложенных рядом автодорог. Трассы проектируемых участков канализационной сети проложены в границах существующих красных линий с учетом сохранности существующих инженерных коммуникаций.

3.2.	 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР

Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.

Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объекту «Строительство главного канализационного коллектора» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Дзержинск:

–	публикации на сайтах dvk-dzr.ru, admdzr.ru и в социальных сетях.

Главный канализационный коллектор входит в централизованную систему водоотведения г. Дзержинска и предназначен для сбора сточных вод от квартальных и районных канализационных коллекторов с подключением от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 № 1 и К1 № 3) с последующим отводом сточных вод на районные очистные сооружения.

Решение по строительству КНС, новых сетей и реконструкции старых участков сети бытовой канализации принято на основании акта технического обследования централизованной системы водоотведения г. Дзержинска. Техническое состояние существующих городских канализационных сетей г. Дзержинска классифицируется как близкое к ограниченно-работоспособному техническому состоянию. Сети бытовой канализации г. Дзержинска, нуждающиеся в замене, составляют около 80%, поэтому проектной документацией предусматривается прокладка и реконструкция канализационных сетей г. Дзержинска на 5 (пяти) участках.

Участок № 1

Строительство самотечного канализационного коллектора из гофрированных с двухслойной стенкой труб Ø600 мм предусмотрено от существующей камеры КК-14-72 (1а сущ.) на пр. Свердлова, д. 78а в южном направлении по проспекту Свердлова до проектируемого канализационного колодца К1-12 у д. 92 по пр. Свердлова.

Участок № 2

Строительство самотечного канализационного коллектора из гофрированных с двухслойной стенкой труб Ø600 мм 3 является продолжением участка 1 и проходит по ул. Пушкинской в восточном направлении от проектируемого канализационного колодца К1-12 у д. 92 по пр. Свердлова до колодца К1-27 по ул. Удриса, д 11 «В». Часть верхней нитки проектируемого напорного коллектор проходит по трассе существующего канализационного коллектора Д=1500 мм. После пуска в эксплуатацию обеих веток напорного канализационного коллектора, существующий коллектор тампонируется и выводится из эксплуатации.

Участок № 3

На данном участке предусмотрена реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора из бетонных и железобетонных труб Ø1200 мм и Ø1500 мм бестраншейным способом, методом санации (протягивания новых полиэтиленовых труб в существующие трубы) трубой из полиэтилена высокой плотности со структурированной стенкой Ø1000 мм и Ø1200 мм соответственно с последующим тампонированием межтрубного пространства. Санация канализационных трубопроводов предусмотрена без остановки стоков. Данный участок проходит от существующей канализационной камеры КК-8-15 у д. 2 до канализационной камеры КК-1в-948г у д. 86а по ул. Октябрьская.

Участок № 4

Строительство нового участка 4 главного канализационного коллектора предусматривается из стеклопластиковых труб Ø 1400. Строительство данного участка предусмотрено от существующей канализационной камеры КК-1в-948д (после перехода через железную дорогу) по пер. Гипсовый, д. 5б до шоссе Речное, д 6 в лоток 1, канала для стоков, проектируемой КНС 101/3 (шифр 726-2016, разработанный ЗАО «Прозрачные ключи»).

Участок № 5

Строительство напорного канализационного коллектора предусмотрено из напорных полиэтиленовых технических труб Ø1000 мм в две нитки и прокладывается от шоссе Речное, д 6 (от проектируемой КНС 101/3) до шоссе Речное, д 31 (до точки подключения к коллекторам К1 № 1 и К1 № 3) в юго-восточной части г. Дзержинска.

Строительство данного участка предусматривается в 2 этапа:

- 1 этап - строительство нижней нитки напорного коллектора и запуск его в эксплуатацию. Перед 1-м этапом предусмотрено отключение, демонтаж провода и опоры линии электропередачи (ЛЭП) фидера № 87;

- 2-й этап - строительство верхней нитки напорного коллектора, часть которой проходит по трассе существующего канализационного коллектора Ø1500 мм. После пуска в эксплуатацию обеих веток напорного канализационного коллектора, существующий коллектор тампонируется и выводится из эксплуатации.

После завершения работ по 2-му этапу на участке № 5 предусмотрено восстановление провода и опоры ЛЭП фидера № 87.

По итогам реализации подпроекта будет обеспечена нормальная работа главного канализационного коллектора и централизованной системы водоотведения города Дзержинск.

Дзержинск – второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области, административный центр городского округа город Дзержинск. В нем проживает 262. тыс. человек. Общая площадь города составляет 200

Основой экономики города является обрабатывающая промышленность. В структуре обрабатывающих производств на химическое производство приходится 57 % от объёма отгрузки, производство резины и пластмасс — 14 %, производство готовых металлических изделий — 6 %, производство пищевых продуктов — 6 %, производство машин и оборудования 5 %.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В городе действует 38 общеобразовательных школ, 5 музыкальных школ, художественная школа и школа искусств. В городе действуют такие учреждения высшего и среднего специального образования, как:

Дзержинский политехнический институт Нижегородского технического университета имени Р. Е. Алексеева (ДПИ НГТУ); Дзержинский технический колледж (ДТК); Дзержинский химический техникум имени Красной Армии (ДХТ им. Красной Армии); Дзержинский педагогический колледж (ДПК); Дзержинский техникум бизнеса и технологий (ДТБТ); Дзержинский индустриально-коммерческий техникум (ДИКТ); Дзержинский музыкальный колледж; Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (до 2011 года ВВАГС); Дзержинский филиал Нижегородского Государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Научный потенциал города составляют АО «ГосНИИ „Кристалл“», ФГУП «НИИ Полимеров», ОАО «ГосНИИМаш» и ОАО «НИИК», "ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС) (ранее именовался ОАО "Уде")

В городе действует сеть культурно-развлекательных центров. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Дзержинский муниципальный театр драмы и Дзержинский театр кукол), Краеведческий музей, парки культуры и отдыха и заповедники.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков.

План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства и реконструкции системы водоотведения, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга

| Виды деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимость и вероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Требования мониторинга | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация строительной площадки | Воздействие на окружающую среду и безопасность | Низкая | Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией | Подрядчик |  | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ строительства объекта системы водоотведения с элементами механической очистки от д. 78а по пр. Свердлова (КК-14-172) до д. 31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К1 №3) | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Применение закрытого, тарного и контейнерного хранения сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств, пневмопогружателей). Запрет сжигания на территории площадке отходы строительных материалов. Применение специализированных автомобилей, оборудованных герметичными емкостями. Использование для приемки, хранения и внутриплощадочной транспортировки привозного раствора инвентарных приспособлений и оснастки. Выполнение всех видов строительно-монтажных работ без отступления от требований соответствующих экологических нормативов. В сухой жаркий период , дороги периодически поливать водой. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по защите от шумового воздействия | Низкая | Производство ремонтных, строительных и погрузо-разгрузочных работ в жилой застройке дворовых территориях, дачных и садовых участков не допускается с 22 до 7 часов с понедельника по пятницу, с 22 до 10 часов в субботу и воскресенье, с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно. Использование преимущественно оборудования с низким уровнем шума. Установка переносного шумозащитного экрана вдоль домов, а также вдоль парковой зоны. Установка знаков «Зона повышенного акустического воздействия» на территории зоны отдыха. Для звукоизоляции двигателей строительных машин и механизмов применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. Проведение монтажных работ в дневное время и в соответствии с требованиями закона Нижегородской области от 01.04.2015 №44-з «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Не разрешается без согласования с соответствующей службой: - производить земляные работы на расстоянии менее 1,5 м. до стволов деревьев и менее 1 м. до кустарника; - перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м. до крон или стволов деревьев; - складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений. Использования транспортных средств, выхлопные газы которых содержат загрязняющие вещества в пределах установленных норм. Растительный грунт, снятый с площадей, предназначенных под разработку траншеи под рабочие котлованы, пригодный для дальнейшего использования, срезается и складируется в специально отведенное место в отвал, в пределах полосы отвода под строительство. Выборочные удаление грунта в местах непредвиденного загрязнения почвы и заменой незагрязненным грунтом Централизованное приготовление бетонной смеси и строительного раствора на базе генподрядчика и доставка их на строительную площадку специализированным автотранспортом. Рациональное использование земель при складировании твердых бытовых отходов. Установка биотуалета. Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с подстилающим грунтом, загрязнениями строительными материалами и т.д. Благоустройство территории. Комплекс работ по рекультивации земли. | Подрядчик | Контроль за выполнением технической и биологической рекультивации. Контроль сохранности почвенно-растительного слоя. Благоустройство территории. Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на поверхностные и подземные воды | Низкая | Организация мест хранения отвалов грунта за пределами прибрежной зоны реки. Строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы строительства. Оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов. Своевременный и правильный сбор, хранение и вывоз строительного мусора, бытовых отходов. Запрещается производить мойку и ремонт машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах. Исключено хранение топлива на строительной площадке. Эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии. Применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. Планировка территории после окончания работ в пределах полосы отвода для сохранения естественного стока. Временные насыпи и перепускные трубы по окончании работ демонтируются. Использование Специализированного транспорта, который производит откачку образовавшихся отходов во время производства работ методом шнекового бурения. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды сотрудников предусмотрено привозной бутилированной водой питьевого качества. Стройплощадка оборудуется биотуалетами с последующим вывозом стоков на обезвреживание по договору со специализированной организацией. Водопонижение с использованием иглофильтров. Заправка транспорта на существующих АЗС. Использование специальных топливозаправщиков для малоподвижной техники. Проведение работ в период отсутствия нереста (кроме периода с 15 апреля по 15 июня) | Подрядчик | Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта. Контроль за соблюдением производства строительных работ в границах землеотвода и в водоохранной зоне. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременный вывоз загрязненного грунта. Своевременное благоустройство территории. Контроль за проведением мероприятий по водопонижению с использованием иглофильтров. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве | Низкая | Использование существующих карьеров для добычи инертных материалов. Использование общераспространенных полезных ископаемых в объемах, предусмотренных проектом. | Подрядчик | Контроль транспортировки и отгрузки минерального сырья | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Обращение с отходами | Низкая | Оснащение рабочих мест контейнерами для отходов. Строительный мусор в контейнерах вывозится на свалку. Исключается слив масел и сточных вод на рельеф. Условия хранения отходов в соответствии с их классом опасности Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов Расчет и внесение платы за размещение отходов Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ. | Подрядчик | Контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их своевременным вывозом. Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) Внесение платы за негативное воздействие | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федераци | Низкая | Выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель. Выполнение работ на временной полосе отвода необходимо вести с соблюдением чистоты территории. | Подрядчик | Контроль за выполнением строительно-монтажных работ | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. | Низкая | Соблюдение границ территории, отведенной во временное и постоянное пользование под строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ. Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку. Снятие грунта под кронами деревьев не допускается. Так же не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола дерева не допускается: сливать горючие смазочные материалы; устанавливать работающие машины; складировать на земле химически активные вещества. | Подрядчик | Проведение с составом строителей технической учебы по охране окружающей природной среды и в части культуры поведения при пребывании в лесах и на природе. Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности. Контроль за соблюдением требованиям ст. 9 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 №110-3 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» Внесение компенсационной стоимости (14 898,10 руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений. Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ. Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Дзержинска начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня; | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности Соблюдение требований техники безопасности Запрещение использование асбестосодержащих материалов Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др. | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности Наличие индивидуальных средств защиты Использование исправного оборудования Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения, организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ строительства объекта системы водоотведения с элементами механической очистки (КНС101/3) в г. Дзержинске Нижегородской области | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатного качества России; Запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов; Проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности; | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по снижению шумового воздействия | Низкая | Обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке; Исключать громкоговорящую связь; Не производить сварочные работы без установки защитных экранов; Исключать работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы; Осуществлять звукоизоляции двигателей дорожных машин защитными кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями; Подрядчик должен применять либо современное оборудование, чтобы удовлетворять требованиям снижения уровня шума, либо оборудование должно быть приспособлено, чтобы отвечать стандартам; Размещать малоподвижные установки (компрессоры) на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%; работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в дневное время (когда большая часть жильцов находится на работе); Время работы тяжелой дорожной техники не должно превышает 3-х часов в день; Ограничение скорости движения автотранспорта по территории до 5 км/час; Последовательная работа строительной техники, исключающая одновременною работу всей строительной техники; Каждый час делается перерыв (15 минут) с полной остановкой техники для того, чтобы жильцы ближайшего жилого дома могли проветрить помещения. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. Проведение монтажных работ в дневное время и в соответствии с требованиями закона Нижегородской области от 01.04.2015 №44-з «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Санитарно-защитная зона | Низкая | Соблюдение санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона составляет 30м, | Подрядчик | Контроль в соответствии с проектной документацией | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с подстилающим грунтом, загрязнениями строительными материалами и т.д. Благоустройство территории. Комплекс работ по рекультивации земли. Выделение специальных площадок, отвечающих всем нормам противопожарной безопасности, для заправки и смены отработанных ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попадания ГСМ на почвенно -растительный слой; Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов; Очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз. | Подрядчик | Контроль за выполнением технической и биологической рекультивации. Контроль сохранности почвенно-растительного слоя. Благоустройство территории. Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов | Низкая | Сотрудники строительной организации пользуются биотуалетом; Загрязненные специфическими веществами сточные воды в период проведения строительных работ отсутствуют; Образующиеся в период проведения строительных работ отходы собираются в специально оборудованных местах в соответствии с требованиями их класса опасности для окружающей природной среды, что исключает возможность попадания загрязняющих веществ в почву, поверхностные и подземные воды. Отвод образующихся на объекте хозяйственно-бытовые сточные воды производится через сеть канализации на РОС г. Дзержинска. | Подрядчик | Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта. Контроль за соблюдением производства строительных работ. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременное благоустройство территории. Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов | Низкая | Оснащение рабочих мест контейнерами для отходов. По мере заполнения контейнеры должны вывозиться для дальнейшей утилизации в специально отведенные и согласованные места. Исключается слив масел и сточных вод на рельеф. Условия хранения отходов в соответствии с их классом опасности Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов Расчет и внесение платы за размещение отходов Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ. Хранение отходов осуществлять на обустроенной площадке (поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие); Исключить временное складирование отходов на незащищенный грунт; Установить в местах отстоя техники, на площадке для заправки «с колес» специальных поддонов с песком (опилками) для исключения попадания ГСМ в почву; Рабочий персонал по специально утвержденным программам должен быть обучен сбору, сортировке и утилизации отходов; Разработать план профилактических мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с опасными отходами, включая разработку соответствующей инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты; Организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию, размещение предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, а также обеспечить своевременные платежи за размещение отходов; Не допускать смешивания опасных отходов с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигоны ТБО для размещения или передаче на утилизацию; Организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды по все вопросам безопасного обращения с отходами. | Подрядчик | Контроль за соблюдением правил хранения образующихся отходов, а также за их своевременным вывозом. Контроль проведения программы производственного экологического контроля (мониторинга) Внесение платы за негативное воздействие Назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами; Разработка должностных инструкции; Проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами; | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве | Низкая | Использование существующих карьеров, имеющих лицензию; Использование общераспространенных полезных ископаемых в объемах, предусмотренных проектом; Использование полезного ископаемого, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение. | Подрядчик | Контроль транспортировки и отгрузки минерального сырья | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. | Низкая | Внесение компенсационной стоимости (59 978,87‬ руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. | Подрядчик | Проведение с составом строителей технической учебы по охране окружающей природной среды и в части культуры поведения при пребывании в лесах и на природе. Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности. Внесение компенсационной стоимости (59 978,87‬ руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений. Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ. Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Дзержинска начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня; | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности Соблюдение требований техники безопасности Запрещение использование асбестосодержащих материалов Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др. Ограждение территории стройплощадки сплошным забором высотой 2.0 м.; Применение автомобильного крана с координатной защитой обеспечивающей автоматическое ограничение зоны работы крана; Организация проезда транспорта по стройплощадке по автодороге с твердым покрытием; Размещение бытовых зданий за пределами опасной зоны и на расстоянии более 15 м от строящегося объекта; Устройство сквозного проезда по строительной площадке с организацией въезда -выезда через двое ворот шириной 4 метра; Подключение временных энергоресурсов на производственные нужды от существующих постоянных сетей водопровода и электроснабжения; Организация мест разгрузки строительных материалов и изделий в зоне действия крана, что уменьшает количество перемещаемых грузов. Завоз материалов и конструкций на площадку в количестве, не превышающем сменную потребность; Соблюдение условий безопасности труда при складировании материалов, засыпке пазух и др; Организация освещения строительной площадки при работе в темное время суток; Ограничение зоны работы крана и границ опасной зоны установкой знаков ограничения. | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности Наличие индивидуальных средств защиты Использование исправного оборудования Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. Установка на стройплощадке: Защитно-охранное ограждение территории с двумя выездами с противоположных сторон и воротами шириной не менее 4-х метров; Временную дорогу с твердым покрытием шириной не менее 3,5 метров; Первичные средства пожаротушения, размещаемые на пожарном щите; Устройство для подачи сигнала «Пожарная тревога»; Установка у въезда на площадку плана пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, местонахождением пожарных гидрантов, источников водоснабжения, средств пожаротушения и связи; На расстоянии менее 200 метров от объекта на существующей водопроводной сети имеются пожарные гидранты, в местах их нахождения должны быть установлены соответствующие указатели; На объекте должны быть организованы специальные места для курения; В бытовых помещениях должна быть оборудована автоматическая пожарная сигнализация. Бытовые помещения размещены на расстоянии более 15 метров от строящегося объекта. Общая ширина пожарного проезда с учетом прилегающих к автодороге площадок и проходов составляет 6 метров; Сгораемые отходы и тара должны ежедневно вывозиться со строительной площадки. Складирование их на строительной площадке не допускается. Организация склада горючих материалов на территории строительной площадки на расстоянии 24 м от строящегося здания; Пожарный проезд шириной 6 м обеспечивается за счет площадок и пешеходных проходов и газонов по сторонам автодороги шириной 3,5 м. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения, организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |

4.2. Обязанности и институциональные механизмы

«Строительство главного канализационного коллектора» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта.

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Дзержинск, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является ОАО «Дзержинский Водоканал», который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ.

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта.

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

- Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

- Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

- Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

- Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта.

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Дзержинск обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Строительство главного канализационного коллектора» предусматривает:

- публикация на сайте;

Данный документ был опубликован на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинск (http://www.dvk-dzr.ru).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства и реконструкции системы водоотведения.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.